- APSTIPRINĀTS

Rojas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2018. gada 15. novembrī

protokols Nr.1

APSTIPRINU
Rojas novada domes
priekšsēdētāja
________________________  Eva Kārkliņa
2018.gada 15. novembrī

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.panta nosacījumiem

“Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā”

- iepirkuma nolikums

- Iepirkuma identifikācijas numurs: RND2018/11/LAT-LIT

- Roja, 2018

1.Vispārīgā informācija

- 1.1.Pasūtītājs:

Rojas novada dome (turpmāk – Pasūtītājs)

Pasūtītāja rekvizīti:

Vienotais reģistrācijas Nr. 90002644930

Adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV - 3264

Tālruņa Nr.: 63220840

Faksa Nr.: 63232054

E-pasta adrese: roja@roja.lv

- 1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RND2018/11/LAT-LIT

- 1.3. Kontaktpersona:

Iepirkuma komisijas noteiktā kontaktpersona: Ligita Šnore, Rojas novada domes Iepirkuma komisijas locekle/sekretāre, tāl.63220840, e-pasts: ligita.snore@roja.lv

- 1.4. Iepirkuma priekšmets:

1.4.1. Iepirkuma procedūra – mazais iepirkums.

1.4.2. Iepirkuma metode – Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.

Iepirkumu organizē un realizē Rojas novada domes Iepirkumu komisija.

Finansējums paredzēts no Rojas novada domes budžeta un Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

- 1.5. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš, informācijas apmaiņa:

1.5.1. Piedāvājums jāiesniedz Pasūtītājam darba dienās no plkst. 800 līdz plkst. 1700 ne vēlāk kā līdz  2018. gada 28. novembrī, plkst.1200.

1.5.2. Pretendents piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta to pa pastu uz adresi: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV -3264. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā Nolikumā punktā norādītajā adresē līdz minētajam termiņam.

1.5.3. Pasūtītāja pārstāvis piedāvājumu neatvērtu atdod vai nosūta tā iesniedzējam, ja piedāvājums tiek iesniegts pēc 1.5.1. punktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

1.5.4. Saņemot piedāvājumu, Pasūtītāja pārstāvis to reģistrē, norādot piedāvājuma reģistrācijas numuru, Pretendenta nosaukumu, saņemšanas datumu un laiku. Piedāvājumi tiek glabāti neatvērti līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.5.5. Ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Ieinteresēto Pretendentu rakstiski iesniegtie jautājumi, Pasūtītāja atbildes uz tiem, kā arī precizējumi un papildinājumi ir saistoši visiem Pretendents ar to paziņošanas brīdi Rojas novada pašvaldības mājas lapā: www.roja.lv – sadaļā „Iepirkumi”. Pretendentiem jāseko līdzi minētajā interneta vietnē publicētajai informācijai.

1.6.Iespējas saņemt nolikumu un ar to iepazīties:

Pretendenti ar šā iepirkuma nolikumu, turpmāk tekstā - Nolikums, un visiem tajā ietvertajiem dokumentiem var iepazīties un tos lejupielādēt interneta vietnē www.roja.lv sadaļā - Iepirkumi.

2.Informācija par piedāvājuma noformēšanas, iesniegšanas un atvēršanas kārtību

2.1.Piedāvājuma noformējuma prasības:

2.1.1. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Piedāvājumu, jāiesniedz vienā slēgtā, Pretendenta aizzīmogotā aploksnē ar Pretendenta parakstu un zīmogu, ja tāds ir, uz tās norādot mazā iepirkuma “Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā” nosaukumu, identifikācijas Nr., Pretendenta nosaukumu un juridisko adresi. Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem atbilstoši 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” drukātā veidā bez kļūdām un labojumiem, cauršūtiem (caurauklotiem) sanumurētiem, parakstītiem un apzīmogotiem;

2.1.2. Piedāvātājām pilnībā jāatbilst Tehniskajām specifikācijām/tāmēm;

2.1.3. Dokumentus paraksta Pretendenta vadītājs (likumiskais pārstāvis) vai pilnvarotā persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarnieks, jāpievieno atbilstoša pilnvara;

2.1.4. Piedāvājums kopā ar visiem prasītajiem dokumentiem jāiesniedz vienā parakstītā oriģinālā.

Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nevar savu piedāvājumu grozīt.

    - Dokumentu kopijas jāapliecina normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja Pasūtītājam radīsies šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu, tas būs tiesīgs pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu.

3.Informācija par iepirkuma priekšmetu

Iepirkuma priekšmets ir “Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā” (saskaņā ar specifikāciju).

Iepirkuma CPV kods: 32323500-8 (videonovērošanas sistēmas).

Piedāvājums jāiesniedz par visu Tehniskajā specifikācijā noteikto apjomu. Piedāvājumi par mazāku sortimentu vai apjomu, nekā pieprasīts, tiks noraidīti. Pretendenta piedāvājumā iepirkuma priekšmeta daļai jābūt piedāvātai pilnībā, t.i. visām preču pozīcijām jābūt cenas piedāvājumam, kā pieprasīts Tehniskajā specifikācijā (2.pielikums). Ja nepieciešams (atsevišķu preču pozīciju piegāde), Pretendents var balstīties uz apakšuzņēmēju vai personu apvienības dalībnieku iespējām, konkursa piedāvājumā iekļaujot Nolikumā pieprasītos dokumentus un informāciju par apakšuzņēmēju vai personu apvienības dalībnieku.

3.1.Tehniskā specifikācija:

Pakalpojuma un nepieciešamo darbu apraksts atrodas Nolikuma 2. pielikumā.

Darbu apjomi vienlaicīgi uzskatāmi par tehniskā piedāvājuma formu.

3.2.Līguma izpildes laiks, vieta un citi noteikumi:

Iepirkuma rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums. Ja Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju noteiktajā laikā, Pasūtītājs būs tiesīgs pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

Līguma izpildes vieta: Selgas iela, Rojā, Rojas novadā.

Līguma izpildes laiks: 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

4.Prasības Pretendentam un iesniedzamie dokumenti

Prasības un iesniedzamie dokumenti, lai novērtētu Pretendenta atbilstību:

| Prasības attiecībā uz Pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību: |  |
| --- | --- |
| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| 4.1. Pretendents var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, kā arī šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā sniegt pakalpojumu, un ir iesniegusi piedāvājumu atbilstoši šī Nolikuma prasībām. Pretendents var balstīties uz citu personu spējām, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām. | a) Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (nolikuma 1.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumu paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. b) Informācija par Pretendentu un iesaistītajām personām (Nolikuma 3.pielikums), kā arī informācija par piegādātāju apvienības dalībniekiem, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (Nolikuma 4.pielikums). c) Dokuments (oriģināls vai apliecināta kopija), kas apliecina pieteikumā par piedalīšanos iepirkumā parakstījušās personas/personu paraksta tiesības. d) Ja Pretendents ir personālsabiedrība, papildus jāiesniedz sabiedrības līguma apliecinātu kopiju. Līgumā jānorāda, kuras personas ir apvienojušas personālsabiedrībā, kā arī katras personas uzņemto saistību apjomu un atbildības sadalījumu. |
| 4.2. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamos pakalpojumus. | a) Pasūtītājs patstāvīgi pārbaudīs konkrētās prasības izpildi attiecībā uz Latvijas Republikā Uzņēmumu reģistrā reģistrēto Pretendentu, iegūstot informāciju publiskajā datu bāzē www.ur.gov.lv Atsevišķus dokumentus papīra formātā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem Pretendentiem nav jāiesniedz. b) Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, jāpievieno attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa. c)Attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai patstāvīgi dzīvojošu Pretendentu papildus pieprasa, lai tas iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, un apliecina, ka uz to neattiecas PIL 9.daļas 2.punktā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. |
| Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām: |  |
| Prasība: | Iesniedzamais dokuments: |
| 4.3.Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā jābūt pozitīvai pieredzei videonovērošanas sistēmu ierīkošanā 2 (divu) līguma ietvaros, kur katra līguma kopējā summa pārsniedz 20 000 EUR bez PVN, par ko ir saņemtas Pasūtītāja pozitīvas atsauksmes. Objektam ir jābūt pabeigtam un nodotam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pretendentam ir jābūt speciālai atļaujai (licencei) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumu Nr.757 „Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” prasībām. | Pretendents norāda informāciju par diviem realizētajiem līgumiem un pievieno Pasūtītāja atsauksmes par katru no videonovērošanas sistēmas ierīkošanas līgumiem. |
| 4.4. Pretendentam ir jābūt speciālai atļaujai (licencei) apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 9.decembra noteikumu Nr.757 „Apsardzes darbības licencēšanas noteikumi” prasībām. | Jāiesniedz speciālā atļaujas (licence) vai tās kopija apsardzes tehnisko sistēmu ierīkošanai. |
| 4.5. speciālists ar pielaidi darbam ar elektroiekārtām līdz 1 kilovatam, kuram ir pielaide darbam ar elektroiekārtām līdz 1000V, ko apliecina attiecīgs dokuments (apliecība, sertifikāts vai cits dokuments). | Pretendents iesniedz oriģinālu vai kopiju. |
| 4.6. piedāvāto videonovērošanas kameru ražotāja sertificēts speciālists. | Pretendents iesniedz speciālista sertifikāta kopiju. |
| 4.7. elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs sertifikāts elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā. | Pretendents piedāvājumā norāda speciālista vārdu, uzvārdu, sertifikāta nosaukumu un sertifikāta numuru. Par speciālista kvalifikācijas atbilstību prasībai, Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā. |
| 4.8. Ja Pretendents piesaista speciālistu/-us, kuram/-iem ir ārvalstīs izdots kvalifikāciju apstiprinošs dokuments būvdarbu vadīšanā, Pretendentam jāpievieno apliecinājums, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. | Pretendenta apliecinājums. |
| 4.9. Pretendents ir tiesīgs veikt piedāvāto videonovērošanas kameru piegādi un garantijas apkalpošanu Latvijā. Pretendentam piedāvāto videonovērošanas kameru garantijas saistību izpildē jāiesaista piedāvāto videonovērošanas kameru ražotāja vai tā oficiāla pārstāvja Latvijā līdzdalība. | Pretendentam jāiesniedz ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja apliecinājums |

5.Prasības piegādātāju apvienībām

Piedāvājumu var iesniegt piegādātāju apvienības, ievērojot sekojošus noteikumus:

- Par katru no grupas (apvienības) dalībniekiem – nolikuma 4.1 punktā noteiktais Pretendenta atlases dokuments;

- Visu personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka gadījumā, ja personu grupa tiek atzīta par konkursa uzvarētāju, tās dalībnieki pirms iepirkuma līguma noslēgšanas Pasūtītāja noteiktā termiņā noslēgs sabiedrības līgumu un reģistrēs LR Komercreģistrā personālsabiedrību iepirkuma priekšmetā noteiktās piegādes izpildei;

- Visu personu grupas (apvienības) dalībnieku parakstīts apliecinājums brīvā formā, ka visi dalībnieki ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi, un kurā viens no dalībniekiem ir iecelts par atbildīgo personu, kas ir pilnvarota uzņemties saistības un saņemt norādījumus visu personu apvienību dalībnieku vārdā un to vietā.

6.Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji un piedāvājumu vērtēšanas kārtība

6.1.Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs:

Iepirkuma komisija veic Pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi Nolikuma un PIL prasībām.

Pretendentu piedāvājumus, kas ir tikuši atzīti par neatbilstošiem Pretendentu atlases prasību, tehnisko vai finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā, Iepirkuma komisija tālāk neizskata un noraida Pretendenta piedāvājumu vai izslēdz Pretendentu no dalības iepirkumā kā neatbilstošu Nolikuma vai PIL prasībām.

Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka, ņemot vērā tikai cenu, no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma un PIL prasībām. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs ir viszemākā cena.

6.2.Piedāvājumu vērtēšanas kārtība:

    - Kvalifikācijas atbilstības pārbaude.

    - Tehniskā piedāvājumu vērtēšana.

    - Finanšu piedāvājuma vērtēšana.

6.3.Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaude:

6.3.1.Pasūtītājs veiks kvalifikācijas atbilstības pārbaudi, vērtējot piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju un/vai pārbaudot informāciju publiski pieejamos reģistros.

6.3.2.Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:

    - Pretendents neatbilst Nolikuma noteiktajām kvalifikācijas prasībām;

    - Pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no Pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem.

6.4.Tehniskais piedāvājums:

6.4.1. Piedāvāto videonovērošanas kameru ražotāja vai tā oficiālā pārstāvja Latvijā apliecinājums (dokuments), ka piedāvāto videonovērošanas kameru ražotājs vai tā oficiālais pārstāvis Latvijā nodrošinās garantijas saistības piedāvātajām videonovērošanas kamerām, kas apliecina Pretendenta atbilstību Nolikumā 4.8.apakšpunktā minētajām prasībām, obligāti norādot tajā Iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru.

6.5.Finanšu piedāvājums:

6.5.1.Pasūtītājs veiks finanšu piedāvājumu vērtēšanu ar nolūku noskaidrot Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Vērtējot piedāvājumu tiks, salīdzinātas piedāvātās cenas.

6.5.2.Finanšu piedāvājumā pieļautās aritmētiskās kļūdas labos Pasūtītājs, par to paziņojot Pretendentam. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Pasūtītājs ņems vērā veiktos labojumus.

6.5.3.Pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, ja:

- piedāvājums nav iesniegts par visu apjomu, ir izlaisti jebkādi pakalpojumi, kas noteikti tehniskajā specifikācijā (darbu apjomos);

- piedāvājumā norādītais pakalpojums neatbilst tehniskās specifikācijas (darbu apjomu) prasībām;

- piedāvājumā ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga, un šādu informāciju nav iespējams pieprasīt no Pretendenta piedāvājumu vērtēšanas laikā, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem.

7.Pretendentu izslēgšanas gadījumi, to pārbaudes kārtība un uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšana

Pretendentu izslēgšanas gadījumi un to pārbaudes kārtība:

  - Pasūtītājs norāda, ka Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā ir noteikti Pretendentu izslēgšanas gadījumi.

  - Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā.

8.Pielikumi

1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā

2.pielikums – Tehniskā specifikācija/tehniskais piedāvājums/finanšu piedāvājums

3.pielikums – Informācijas veidlapa par Pretendentu un iesaistītajām personām

4.pielikums – Informācijas veidlapa par piegādātāju apvienības dalībniekiem

5.pielikums – Tehniskā piedāvājuma forma

6.pielikums – Finanšu piedāvājuma veidlapa

7.pielikums – Iepirkuma līguma projekts

1.pielikums

Iepirkuma nolikumam “Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā”

(identifikācijas Nr. RND2018/11/LAT-LIT)

Rojas novada domes Iepirkuma komisijai

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

| Kam: Rojas novada domei Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV – 3264 | No: ________________________________ ____________________________________ (Pretendenta nosaukums un adrese) |
| --- | --- |

Saskaņā ar iepirkuma nolikumu es/mēs, apakšā parakstījies/-ušies, apstiprinu/-ām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un piedāvājam veikt video novērošanas sistēmas piegādi un uzstādīšanu Rojā, Rojas novadā (turpmāk – Piegāde), ievērojot iepirkuma līgumprojektā (7.pielikums) noteikto par šādu iepirkuma līguma summu:

| Nosaukums | Piedāvātā cena EUR bez PVN | PVN 21 % | Kopā ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā |  |  |  |

Ar šo mēs apliecinām, ka:

- nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā un nepiedalāmies nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- mūsu piedāvājums ir spēkā 90 dienas no iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas datuma un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās;

- mūsu piedāvājumā iekļautā informācija un dokumenti ir pilnīgi un patiesi;

- esam iepazinušies ar visiem iepirkuma nolikuma dokumentiem, to skaidrojumiem, grozījumiem un papildinājumiem un mums ir pilnībā saprotami iepirkuma nosacījumi un prasības.

Mēs esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un tehniskajām specifikācijām un mūsu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes izpildi, kā arī Latvijā un ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

Informācija par Pretendentu vai personu, kura pārstāv piegādātāju iepirkumā:

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Reģistrēts Komercreģistrā (datums): |  |
| Juridiskā adrese: |  |
| Korespondences adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Telefons/ Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: |  |
| Banka/ Kods: |  |
| Konts: |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par iepirkumā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma nolikuma prasībām.

Datums:

Pretendenta amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts

2.pielikums

Iepirkuma nolikumam “Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā”

(identifikācijas Nr. RND2018/11/LAT-LIT)

Rojas novada domes Iepirkuma komisijai

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA / Tehniskais piedāvājums / Finanšu piedāvājums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- IP videokamera automašīnu valsts numurzīmju atpazīšanai – 2 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Izšķirtspēja | vismaz 5 Mpix |
|  | Attēla sensors | vismaz 1/1,8” Progressive Scan CMOS |
|  | Objektīvs | lēca: motorizēta ar vismaz 12-40 mm skata leņķi |
|  | Minimālā jutība | minimālais apgaismojums ne sliktāks kā: krāsu: 0.01 Lux @ F1.8; melnbalts 0Lux (IR ieslēgts) |
|  | Kompresija | iespēja konfigurēt vairākas video plūsmas ar video formātuH.265, H.264 vai Mjpeg. |
|  | Attēlu atjaunošanas ātrums | PAL attēla režīmā jānodrošina 30kadri sekundē pie FullHD izšķirtspējas |
|  | Aizvara darbības ātrums | 1/7 - 1/20000 sek. vai labāks |
|  | Tīkla protokoli | vismaz HTTP, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, uPnP, ONVIF, IPv4/v6 |
|  | Dinamiskais diapazons | vismaz 130dB |
|  | Ūdensnotūrības klase | IP67 |
|  | IR apgaismojums | vismaz 60 metri |
|  | Darbības temperatūra | robežās vismaz no -40 °C līdz 60 °C vai plašākā diapazonā |
|  | Komunikācijas interfeiss | 1 RJ45 10M / 100M /1000M ethernet interfeiss |
|  | Audio interfeisi | vismaz Line-in x 1/Line-out x 1 |
|  |  | barošana: PoE+ (IEEE 802.3at) un DC 12V |
|  | Nolasāmā objekta kustības ātrums | automašīnu numura zīmju nolasīšanas režīms pie automašīnas ātruma 0-150 km/h vai vēl ātrāka objekta |
|  | Trauksmes izejas | ar vismaz vienu trauksmes izeju |
|  | Montāža | komplektā ar montāžas kronšteinu montāžai balstā |

- Panorāmas videonovērošanas kamera – 2 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Tips | IP Panoramic videokamera |
|  | Attēla sensors | Vismaz četri 1/2,8” 2MP CMOS sensori ar progresīvo izvērsi panorāmai un 1/2,8” FullHD CMOS senors ar progresīvo izvērsi |
|  | Objektīvs | panorāmas objektīvi F2.0 fiksēti |
|  | Minimālā jutība | 0.3 lux krāsu režīmā, 30 IRE; F2,0 |
|  | Aizvara laiks | Panorāma: 1/45500sek. līdz 4sek. |
|  | Kompresija | H.264; M-JPEG |
|  | Izšķiršanas spēja (maksimālā) | 1920x1080 (full HD) |
|  | Attēlu atjaunošanas ātrums | Vismaz 25 attēli/sek. Full HD režīmā |
|  | Dinamiskais diapazons | paplašināts dinamiskais diapazons (Wide Dynamic Range (WDR)) – ne mazāk kā 120 |
|  | Videoplūsmas | vairākas individuāli konfigurējamas videoplūsmas H.264 un MJPEG; kontrolējams attēlu atjaunošanas ātrums un signāla josla; maināma attēlu secība H.264 režīmā (Group of Pictures (GoP)) |
|  | Videoattēla iestatījumi | spilgtums, kontrasts un krāsu piesātinājums; autoekspozīcija un kontrolēta manuāla ekspozīcija; pretgaismas kompensācija |
|  | Instalēšanas palīgfunkcijas | pikseļu skaitītājs |
|  | Notikumu detekcija | Videokustības detekcija, videokameras redzes lauka maiņa (tampering alarm), ārējā trauksmes signāla ievade, pieslēgšanās tiešraidei detekcija |
|  | Notikumu darbības | faila pārraide ar FTP, SFTP, HTTP, HTTPS; brīdinājums pa e-pastu, HTTPS,TCP, SNMP trap; trauksmes kontaktu aktivēšana; video un audio ieraksts atmiņas kartē |
|  | Attēla datu glabāšana | Videoieraksts SD/SDHC/SDXC atmiņas kartē, komplektēts ar 64 GB – 10 klases datu glabāšanas karti |
|  | Drošība | piekļuves aizsardzība ar paroli, IP adreses filtrs, HTTPS; IEEE 802.1X tīkla piekļuves kontrole; lietotāju piekļuves žurnāls |
|  | Signālu pieslēgumi | IP videosignāla izeja (RJ45) |
|  | Datu interfeiss | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T PoE Full duplex Ethernet |
|  | Integrācija video pārvaldības sistēmā | Kamera darbojas Pretendenta piedāvātajā video pārvaldības programmatūrā. Tam jābūt atspoguļotam programmatūras ražotāja mājas lapā |
|  | Montāža | Ar staba montāžu. Komplektā jāiekļauj visi montāžai nepieciešamie elementi |
|  | Barošana | PoE (Power over Ethernet) 802.3at |
|  | Stabila darbība apkārtējās vides temperatūras diapazonā vismaz | darba temperatūru diapazons no -30oC līdz +50oC; NEMA 4X apvalks; aizsardzība pret apkārtējās vides apstākļiem IP 66 |

- Video ieraksta serveris – 1 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Procesors | veiktspēja ne mazāk kā 14500 punkti pie testa Passmark CPU Benchmark Common CPUs. Piedāvājumā jānorāda precīzs piedāvātā procesora modelis. Procesora veiktspējai jābūt pārbaudāmai vietnē http://www.cpubenchmark.net/ |
|  | Operatīvā atmiņa | vismaz 16Gb 1600Mhz DDR3 vai labāka |
|  | Sistēmas cietais disks | vismaz 120 GB, SSD, 6Gb/s datu kopne, SATA, nolasīšanas ātrums vismaz 500Mb/s, ierakstīšanas ātrums vismaz 500Mb/s, paredzēts darbam ar video datiem 24/7 vai labākiem parametriem |
|  | Tīkla pieslēgums | ar vismaz 1 Gbit Ethernet portiem |
|  | Pieslēgvietas | ar vismaz vienu USB3.0 portu |
|  | Cietais disks videoierakstam | ar vismaz vienu cieto disku 2 x 8 TB; 7200rpm; 256MB kešatmiņa, paredzēts darbam 24/7 |
|  | Korpuss | montējams statnē, komplektā ar dzesēšanas iekārtām (ventilatori, radiatori utml.), saskaņots ar pārējām klienta stacijas komponentēm |
|  | Pele | optiskā ar USB slēgumu |
|  | Klaviatūra | ar angļu un krievu valodu simboliem, qwerty izkārtojumu, ar USB slēgumu |
|  | Grafiskā karte | ar HDMI izeju |
|  | Sistēmplate | atbilstoši augstāk minētajām komponentēm |
|  | Barošanas bloks | ar atbilstošu jaudu, lai nodrošinātu augstāk minēto komponenšu darbību |
|  | Ieejas barošanas spriegums | 230V ±10 |
|  | Temperatūras režīms | stabila darbība pie temperatūras 10° līdz 40° C |
|  | Saderība | visām komponentēm jābūt savstarpēji saderīgām |

- Tīkla komutators- 3 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Interfeisi | Vismaz 8 Ports 10/100/1000Mbps PoE, 1SFP |
|  | Portu standarti | 8 Ports compliant with 802.3at |
|  | Komutācijas kapacitāte | Vismaz 7 Gbps |
|  | MAC adrešu tabulas izmērs | Vismaz 8000 ieraksti |
|  | PoE standarts | IEEE802.af, IEEE802.3at; PoE kopējais budžets: Vismaz 95 vati |
|  | Pakešu pārsūtīšanas ātrums | vismaz 4 Mpps |
|  | Zibensaizsardzība | līdz 3kV |
|  | Darbības temperatūra | vismaz - 30 °C līdz 65 °C |
|  | Korpusa tips | Montējams uz DIN sliedes, industriālais |
|  | Garantija | 24 (divdesmit četri) mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža |

- Video pārvaldības programmatūra - 10 licences

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Tīkla video menedžmenta sistēma (turpmāk – TVMS) | VMS darbojas "Servera-Klienta" konfigurācijas režīmā |
|  |  | Servera un klienta programmas pēc izvēles var būt instalētas vienā datorā vai dažādos |
|  |  | Videokameru attēli no IP video kamerām ir kompresēti H264 formātā. Dažādu formātu attēli ir ierakstāmi vienlaicīgi reālā laikā |
|  |  | VMS atbalsta kompresētu videoattēlu datu plūsmas no tīklā attālināti izvietotām IP video kamerām |
|  |  | Katras video kameras attēla izšķiršanas spēja un pārraides ātrums iestatāms neatkarīgi no citām video kamerām un neietekmē citu video kameru pārraides parametrus tīklā |
|  |  | Iespēja integrēt TVMS sistēmā auto numura noteikšanas sistēmu, ar piesaisti videoierakstu arhīvam. Auto numura noteikšanas sistēma var būt gan kā TVMS pielikums, gan atsevišķa sistēma |
|  |  | Iespēja veidot videoierakstu digitālu kriptētu parakstu (Watermark) |
|  |  | Iespēja atjaunot TVMS versiju on-line režīmā (bez iepriekšējās versijas dzēšanas) |
|  | Darba režīmi | Sistēmai jābūt iespējai video datus uzkrāt kamerās līdz 30FPS, uz laiku ne mazāku par 24h, un sakaru kanāla bojājumu gadījumā, pēc bojājumu novēršanas automātiski jāsinhronizē kameras dati ar ieraksta serveri |
|  | Video sistēmas programmatūras vispārējās prasības | Iebūvēta kustību detekcija ar norādāmiem reģioniem un jutību |
|  |  | Attēlu fiksēšana un saraksta veidošana, tajā skaitā trauksmes no kustības detektoriem, ārējās trauksmes no dažādiem kontaktiem, video kameru attēlu pazušana vai citas problēmas, komunikāciju pazušana ar video kamerām un serveriem, video arhīva problēmas, u.c.. |
|  |  | Ienākošo trauksmju efektīva pārvaldīšana (trauksmju saraksti, trauksmes signālu nosūtīšana noteiktam lietotāju lokam, trauksmju prioritāšu noteikšana, HTTP pieprasījuma nosūtīšana, programmas izpilde u.c.) |
|  | Datu eksports | Iespēja eksportēt un importēt sistēmas konfigurāciju |
|  | Pašdetekcija | Iespēja pārraudzīt sistēmas darbību un pēc noteiktu sliekšņvērtību pārsniegšanas, restartēt sistēmas servisus |
|  | Attēla arhivēšana | Notikumu un laika datubāzes veidošana, nolūkā veikt ātru videoattēlu meklēšanu video arhīvā |
|  |  | Arhīva attēlu failu un sistēmas datu bāzes aizsardzība pret nesankcionētu piekļuvi |
|  |  | Pirmstrauksmes un pēctrauksmes video ieraksts ar iestādāmu laiku |
|  |  | Automātiska video ieraksta kvalitātes izmaiņa (uzlabošana) trauksmes gadījumā |
|  |  | Attēlu video arhīva iepriekšējo attēlu dzēšana: cikliski pēc noteiktām dienām, veco attēlu dzēšana, kad arhīva atmiņas apgabals ir pilns. |
|  |  | Arhīva fragmentu noslēgšana no izdzēšanas un fragmentu dzēšana no lietotāja programmas. |
|  | Programmas iespējas | Ar klienta programmu jāvar konfigurēt sistēmu atļautajās robežas, veikt reālā laika attēlu noskatīšanos (tīkla un mobilais pielietojums) un veikt arhīva attēlu atskaņošanu (tīkla un mobilais pielietojums). |
|  |  | Visi pielietojumi (konfigurācija, reālā laika attēlu noskatīšanās, arhīva atskaņošana, mobilais pielietojums) jāatbalsta jebkuras IP sakaru formas (LAN, WAN, Wi Fi). |
|  |  | Jebkuru pielietojumu var vienlaicīgi izmantot vairāki klienti |
|  |  | Katra darba stacija var kontrolēt sistēmu gan ar definētu CCTV klaviatūru (izmantojot atbilstošu interfeisu), gan ar PC klaviatūru, peli. |
|  |  | Grupēt video kameras nolūkā noteikt kopējus piekļuves ierobežojumus video kameru grupai. Definēt individuālo lietotāju un lietotāju grupu piekļuves tiesības, ierobežojumus un privilēģijas |
|  |  | Iestādīt spilgtumu, kontrastu un piesātinātību individuāli katrai video kamerai viena video servera ietvaros. |
|  |  | Mainīt audio (ja tāds pieejams) pārraides un ieraksta parametrus |
|  |  | Iestatīt ieraksta grafikus (schedule) un režīmus katrai video kamerai (nepārtraukts ieraksts, ieraksts pēc kustības, ieraksts pēc kāda sistēmas elementa ārējas trauksmes vai notikuma kontakta nostrādes). |
|  |  | Izvēlēties grozāmo PTZ (Pan, Tilt, Zoom) video kameru protokolus, iespēja vienas sistēmas ietvaros izmantot dažādu ražotāju PTZ iekārtas. |
|  |  | Iespēja veidot skaitītājus, kuri uzskaita, konkrētu notikumu izpildi, un iegūt par tiem atskaites. |
|  |  | Iespēja vienlaicīgi noskatīties līdz 100 videoattēlu plūsmām uz viena monitora un mainīt attēlu skaitu un dalījumu vienā monitorā, kā arī pielāgot izvietojumu (layout), apvienojot vairākas skata pozīcijas vienā. |
|  |  | Noskatīties jebkuru attēlu vai attēlu sekvenci (ierobežo tikai lietotāja pieejas tiesības). |
|  |  | Video kameru loģisks sakārtojums sarakstā |
|  |  | Videokameru izvietošanas vietu plānu atbalsts. Attēlu izlikšana uz ekrāna no kartes, klikšķinot virsū uz kameras |
|  |  | Digitālā attēla palielināšana (digital zoom) |
|  |  | Video attēlu "apgaitu" (tour) veidošana ar individuāli iestādāmiem attēlu izlikšanas laikiem un iepriekš definētiem multi ekrāna režīmiem |
|  |  | Audio sakaru nodibināšana ar video serveri (piemēram, IP video kameru ar iebūvētu mikrofonu). Audio signāla ieraksta arhivēšana kopā ar attēlu |
|  |  | PTZ funkciju kontrole ar peli un/vai standarta PC vadības sviru . Iespēja uz laiku bloķēt PTZ vadību ar iespēju augstākas prioritātes lietotājam to atbloķēt |
|  |  | Momentāna jebkuras video kameras ieraksta atskaņošana, sākot no jebkura iepriekšēja laika intervāla |
|  |  | Grafiskā laika līnija video notikumu un video ierakstu laika reprezentācijai |
|  |  | Administratora iespēja konfigurēt uz darba stacijas ekrāna nemaināmu lietotāja darba telpu un ierobežot funkcijas uz ekrāna, lai vienkāršotu lietotāja darbu |
|  |  | Attēla un skaņas atskaņošana jebkurā laika intervālā |
|  |  | Iespēja atskaņot vairāku video attēlus sinhroni |
|  |  | Video ierakstu atrašana pēc kameras numura, datuma, operatora ievietotas iezīmes |
|  |  | Video ierakstu atrašana operatora definētā attēla apgabalā pēc kopējās kustības vai noteikta kustības daudzuma. |
|  |  | Papildus sistēmai jābūt iespējai pievienot: - Personu atpazīšanas funkciju - Transportlīdzekļu reģistrācijas numurzīmju atpazīšanas sistēmu - Virzienu noteikšanas sistēma. - Atstāto mantu noteikšanas sistēma. - Pazudušo lietu noteikšanas sistēma. |
|  |  | Digitālā attēlu palielināšana (Zoom) atskaņošanas laikā |
|  |  | Statisku attēlu eksports ar datuma un laika pievienošanu attēlam |
|  |  | Video attēlu plūsmas eksports standarta video formātos (AVI, MKV, iebūvētais) |
|  |  | Sistēmai jānodrošina iespēju pieslēgties ar mobilajām ierīcēm, kā arī no populārākiem interneta pārlūkiem |
|  |  | Mobilajam klientam ir jāspēj saglabāt vairāku serveru savienojumu konfigurācijas, lai lietotājs var viegli pieslēgties dažādiem serveriem. Katrs mobilais klients saņem tos sistēmā iestatītos skatus, kas paredzēti konkrētajam lietotājam. Video plūsmu no kamerām var skatīt uz pilna ekrāna, pie tam ātri pāršķirot no kameras uz kameru. Jābūt iespējai arī digitāli palielināt attēlu |
|  |  | Mobilais klients nodrošina ne tikai pieslēgšanos tiešraides video plūsmai, bet arī ātru un ērtu ierakstu pārlūkošanu. Ierakstiem var pieslēgties norādot noteiktu datumu un laiku |
|  |  | Iespēja no mobilās iekārtas sūtīt video plūsmu uz ieraksta serveri un to ierakstīt |

- Programmatūra auto numuru zīmju nolasīšanai - 2 licences

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Programmatūra atbalsta sekojošas datu bāzu vadības sistēmas | MS SQL Server 2012 (Standard un Enterprise editions), MS SQL Server 2008 R2 (Standard un Enterprise editions); |
|  | Programmatūra atbalsta sekojošu kameru veidus | fiksētās, neierobežota rādiusa tālummaiņas kameras |
|  | Programmatūra atbalsta sekojošus sensoru veidus: | gaismas, termālie (izmantojot NO/NC starp releji); |
|  | Kameru uzraudzība | kameru uzraudzības un kontroles iespējas (katrai kamerai atsevišķi): |
|  | Automātisks brīdinājums | automātisks brīdinājums, ja kamera tiek atvienota. |
|  | Integrācija | integrēšanas iespējas ar citām sistēmām: |
|  | Saskarsme | programmatūrai jānodrošina lietojuma programmu saskarsme (API), lai nodrošinātu turpmāku sistēmas attīstību. |
|  | Braukšanas virziens | Programmatūrai jaspēj noteikt auto braukšanas virziens |
|  | Valsts numuru zīmes | jābūt iespējai nodefinēt datu bāzi ar noteiktām valsts numuru zīmēm grupējot tās vairākās grupās;p rogrammai jaspēj atpazīt visu ES valstu numuru zīmes |
|  | Scenāriji | jābūt iespējai katrai no grupām pievienot notikumus (scenārijus); |
|  | Baltais/melnais saraksts | jābūt iespējai salīdzināt atpazīto automašīnas valsts numura zīmi ar iepriekš definēto numura zīmju datubāzi. Atbilstības gadījumā pielietojot attiecīgo scenāriju. |
|  | Numura formāts | spēja fiksēt automašīnas valsts numura zīmi un atpazīt numura zīmes burtu un ciparu kombināciju; |
|  | Datu bāze | atpazītās numura zīmes burtu un ciparu kombinācijas fiksēšana datu bāzē; |
|  | Izgūšanas iespējas | savākto datu izgūšanas iespējas: |

- Montāžas skapis – 3 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Montāžas skapja vispārējās prasības | Metāla skapis. 200x 300x 150mm. ( W x H x D). ar montāžas plati. V/A. IP66 |
|  |  | Aprīkots ar DIN sliedi |
|  |  | Aprīkots ar ievadautomātu uz DIN sliedes |
|  |  | Aprīkots ar 2. gab rozetēm uz DIN sliedes |
|  |  | Aprīkots ar kabeļu ievadiem |

- Nozarkārba – 8 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Nozarkārbas vispārējās prasības | RB nozarkārba 240x190x90, IP56 |

- Bezvadu maršrutētājs Nr.1 – 10 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Bezvadu maršrutētāja Nr.1 vispārējās prasības | Antena/maršrutētājs SXTsq 5 ac, MikroTik vai analogs |

- Bezvadu maršrutētājs Nr. 2 – 1 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Bezvadu maršrutētāja Nr.2 vispārējās prasības | Antena/maršrutētājs mANTBox 15s, MikroTik vai analogs |

- Bezvadu maršrutētājs Nr. 3 – 1 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Bezvadu maršrutētāja Nr.3 vispārējās prasības | Antena/maršrutētājs SXTsq Lite2, MikroTik vai analogs |

- Maršrutētājs Nr. 4 – 3 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Maršrutētāja Nr.4 vispārējās prasības | Maršrutētājs hEX lite RB750r2, MikroTik vai analogs |

- Prettrokšņa ekrāns – 11 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Prettrokšņa ekrāna vispārējās prasības | Prettrokšņa ekrāns SXTsq Anti-Noise Shield ANS-SXTsq vai analogs |

- Montāžas kronšteins – 4 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Montāžas kronšteina vispārējās prasības | Kronšteins Pipe Mount Bracket 38mm L400 Vertical vai analogs |

- Antenas stiprinājums - 11 gab.

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Antenas stiprinājuma vispārējās prasības | Stiprinājums MikroTik QuickMOUNT pro vai analogs |

- Datu kabelis – 330 m

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Datu kabeļa vispārējās prasības | UTP kabelis Cat.5e 4x2x0.5, āra darbiem |

- Elektrobarošanas kabelis – 80 m

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Elektrobarošanas kabeļa vispārējās prasības | Elektrobarošanas kabelis 3 x 1,5 mm |

- Palīgmateriāli – 1 komplekts

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Palīgmateriālu vispārējās prasības | Pretendents šajā sadaļā iekļauj visus nepieciešamos materiālus un aprīkojumu, lai pilnībā veiktu visu piegādājamo iekārtu uzstādīšanu |

- Palīgmateriāli – 1 komplekts

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Iekārtu uzstādīšanas izmaksas | Pretendents šajā sadaļā iekļauj visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzstādīšanu palaišanu un apmācību. |

- Palīgmateriāli – 1 komplekts

| Nr. p.k. | Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- | --- |
|  | Transporta izmaksas | Pretendents šajā sadaļā iekļauj visus transporta izdevumus, kas saistīti ar objekta izbūvi. |

Visas pozīcijas Pretendents var iesniegt analogas.

3.pielikums

Iepirkuma nolikumam “Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā”

(identifikācijas Nr. RND2018/11/LAT-LIT)

Rojas novada domes Iepirkuma komisijai

INFORMĀCIJAS VEIDLAPA PAR PRETENDENTU UN IESAISTĪTAJĀM PERSONĀM

- PRETENDETS

| Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese |  |
| --- | --- |
| Piegādātāju apvienības gadījumā norāda visus dalībniekus. Personālsabiedrības gadījumā norāda visus biedrus. |  |
| Norāde, vai uzņēmums ir mazais vai vidējais uzņēmums*: | Mazais/vidējais |

- PERSONAS, UZ KURU IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS

Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese

Vairāku personu gadījumā tabulu papildina ar papildus sadaļām.

Ja Pretendents nebalstās uz citu personu spējām, lai apliecinātu savu atbilstību kvalifikācijas

prasībām, šo veidlapas sadaļu nav jāaizpilda.

*NB! Skaidrojums par maziem un vidējiem uzņēmumiem:

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus EUR.

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus EUR, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus EUR.

4.pielikums

Iepirkuma nolikumam “Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā”

(identifikācijas Nr. RND2018/11/LAT-LIT)

Rojas novada domes Iepirkuma komisijai

INFORMĀCIJAS VEIDLAPA PAR PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBAS DALĪBNIEKIEM

- DALĪBNIEKS

| Nosaukums |  |
| --- | --- |
| Dalībnieka resursi |  |
| Darbu vērtība |  |
| Darbu apjoms |  |

Noteikumi veidlapas aizpildīšanai:

- Tabulu veido un aizpilda par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, kurš piedalās konkrētajā iepirkumā.

- Sadaļā "Nosaukums" norāda personas nosaukumu (piemēram, firmu).

- Sadaļā "Dalībnieka resursi" norāda resursus, kurus dalībnieks apvieno ar citu apvienības dalībnieku, lai pierādītu piegādātāju apvienības atbilstību noteiktajām atlases prasībām, piemēram, pieredzi. Gadījumā, ja dalībnieks tikai veic konkrēto piegāžu daļu, neizmantojot tā kvalifikāciju jebkādu atlases prasību apliecināšanai, šo sadaļu neaizpilda.

NB! Piegādātāju apvienības dalībniekiem jāņem vērā Nolikuma 4.1. sadaļā noteiktais.

- Sadaļā "Darbu vērtība" norāda apvienības dalībnieka veikto piegāžu vērtību.

Vērtību norāda procentuāli, rēķinot no kopējās iepirkuma līguma vērtības (piedāvātās līgumcenas).

- Sadaļā "Darba apjoms" norāda apvienības dalībnieka veikto piegāžu apjomu.

Apjomu norāda apraksta veidā, konkrēti uzskaitot kādas piegādes veiks attiecīgais dalībnieks.

- PIELIKUMI

Pielikumā šai veidlapai pievieno dokumentus, kas noteikti Nolikuma 4.1. sadaļā.

5.pielikums

Iepirkuma nolikumam “Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā”

(identifikācijas Nr. RND2018/11/LAT-LIT)

Rojas novada domes Iepirkuma komisijai

- TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA FORMA

Tehniskā specifikācija (2.pielikums) vienlaicīgu uzskatāma par tehniskā piedāvājuma formu.

6.pielikums

Iepirkuma nolikumam “Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā”

(identifikācijas Nr. RND2018/11/LAT-LIT)

Rojas novada domes iepirkuma komisijai

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDLAPA

" Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas"

- IESNIEDZĒJS (PRETENDENTS)

| Nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- PIEDĀVĀJUMS

| Iepirkuma priekšmets | Cena EUR bez PVN |
| --- | --- |
| Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā |  |
| Kopā bez PVN: |  |

Pielikumā: tehniskais piedāvājums uz ____ lapām ar detalizētu izmaksu aprēķinu.

- Apliecinām, ka piedāvājumā iekļauti visi ar iepirkuma līguma izpildi saistītie izdevumi.

- Gadījumā, ja piedāvājuma cenā un izmaksu aprēķinā nav iekļautas jebkādas piegāžu veikšanai nepieciešamās izmaksas, Pretendents segs tās uz sava rēķina.

- Apliecinām, ka video novērošanas sistēmas garantijas termiņš ir ____mēneši.

Pretendenta amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:

7.pielikums

Iepirkuma nolikumam “Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana Rojā, Rojas novadā”

(identifikācijas Nr. RND2018/11/LAT-LIT)

Rojas novada domes Iepirkuma komisijai

IEPIRKUMA LĪGUMS (Projekts)

ROJĀ	                                                                                                     2018.gada ____.________

Rojas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90002644930, juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264, kuru uz Nolikuma pamata pārstāv tās ___________, turpmāk tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un __________, reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese: __________, kuru uz __________pamata pārstāv tās __________, turpmāk tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti Puse, bet abi kopā Puses, pamatojoties uz Rojas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas protokolu Nr. 3  par iepirkumu procedūras rezultātiem noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- Līguma priekšmets

  - Izpildītājs apņemas veikt Video novērošanas sistēmas piegāde un uzstādīšana (turpmāk sauktas – Preces) saskaņā ar Iepirkuma nolikuma nosacījumiem, tehnisko specifikāciju un Izpildītāja piedāvājumu, kas ir šī līguma 1.pielikums un šī Līguma noteikumiem.

  - Preču piegādes un uzstādīšanas vieta – Selgas iela, Rojā, Rojas novadā.

- Līgumcena un samaksas kārtība

  - Kopējā līgumcena par Precēm ir ____________ EUR  (___________) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

  - Apmaksas nosacījumi:

    - Priekšapmaksa (avanss) 20% apmērā no kopējās līgumcenas ________ EUR (_____________) ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītā kontā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc Izpildītāja rēķina saņemšanas un parakstīšanas.

Izpildītājam jāiesniedz avansa maksājuma garantijas nodrošinājums.

    - Atlikusī līgumcena ____________EUR (___________) tiek apmaksāta pēc visa līgumā paredzētā apjoma piegādes ar pārskaitījumu Izpildītāja norādītā kontā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja pavadzīmes-rēķina saņemšanas un parakstīšanas.

  - Līgumcenā ir iekļauti visi Izpildītāja ar Preču piegādi saistītie izdevumi, izņemot PVN. Līgumcena līguma darbības laikā nevar tikt paaugstināta.

  - Normatīvos aktos noteiktos gadījumos maksājumiem tiek piemērota rēķina izrakstīšanas brīdī spēkā esošā PVN likme.

  - Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis līgumcenas samaksu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

3.  Piegādes noteikumi un termiņš

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

  - Preču piegādes un uzstādīšanas termiņš – 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

  - Preču pieņemšana un nodošana notiek Pušu pārstāvju klātbūtnē, abpusēji parakstot pieņemšanas–nodošanas aktu. Kopā ar Preci Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu ar Preci saistīto dokumentāciju, kas Pasūtītājam var būt nepieciešama Preces tālākā ekspluatācijā.

3.4.	Par Preču piegādes datumu tiek uzskatīts datums, kuru Pasūtītāja pārstāvis atzīmē uz pieņemšanas–nodošanas akta, apstiprinot Preču pieņemšanu.

3.5.	Pasūtītājs pārbauda saņemto Preču kvalitāti un atbilstību Preču piegādes brīdī, pirms pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas. Ja Preces ir nekvalitatīvas vai neatbilst Pasūtītāja prasībām, ko iespējams konstatēt piegādes brīdī, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Izpildītājs apmaina Preces pret atbilstošu. Preču pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par defektiem, kuri var atklāties pēc Preču piegādes pieņemšanas.

3.6.	Īpašumtiesības uz Precēm Pasūtītājs iegūst tikai pēc tās pilnīgas apmaksas.

3.7.	Risks par Preču bojāeju pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju Preču pieņemšanas brīdī.

4. Pušu tiesības un pienākumi

  - Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

    - Pasūtītājs maksā par kvalitatīvu Preču piegādi saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt šī Līguma izpildes gaitu, veikt Preču kvalitātes kontroles pasākumus un pieprasīt no Izpildītāja nepieciešamo informāciju, norādot tās sniegšanas termiņu.

  - Ja Izpildītājs neveic Preču piegādi Līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā par katru nokavēto Preču piegādes dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas. Šajā gadījumā Pasūtītājs, veicot norēķinus, ir tiesīgs bez iepriekšējas saskaņošanas ar Izpildītāju ieturēt līgumā paredzēto līgumsodu, kā arī Izpildītājam jāatlīdzina visi tādējādi Pasūtītājam nodarītie zaudējumi.

  - Izpildītāja tiesības un pienākumi:

    - Izpildītājs veic Preču piegādi pienācīgā kvalitātē, Pušu saskaņotā termiņā un apjomā, atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, saskaņā ar Iepirkuma noteikumiem, Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā un Līguma nosacījumiem;

    - Izpildītājs pirms Preču piegādes saskaņo ar šī Līguma 7.3.punktā minēto Pasūtītāja kontaktpersonu konkrētu Preču piegādes laiku;

    - ja Pasūtītājs neveic samaksu par Precēm Līgumā noteiktajā termiņā, tad Izpildītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu 0,1 % apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet kopsummā ne vairāk kā 10% no kopējās līgumcenas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

  - Puses savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī Pušu Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

5. Kvalitāte un garantija

5.1.	Pretenzijas par Preču kvalitāti Pasūtītājs izsaka Izpildītājam desmit darba dienu laikā no Preču piegādes brīža, ja tiek konstatēti slēpti vai atklāti Preču defekti, kurus nevarēja konstatēt Preču pieņemšanas-nodošanas brīdī. Izpildītājs veic defektu novēršanu vai neatbilstošās Preču nomaiņu pret jaunu, atbilstošu Preci laika termiņā, par ko Puses savstarpēji vienojas, bet kas nav ilgāks par divām nedēļām. Defektu novēršanu Izpildītājs veic nepieprasot Pasūtītājam papildus samaksu.

5.2.	Izpildītājs garantē piegādāto Preču kvalitāti, drošumu un ekspluatācijas īpašības uz ražotāja dokumentācijā norādīto termiņu, bet ne mazāk kā divdesmit četrus mēnešus no nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanu dienas, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ievērojis Preču uzglabāšanas un lietošanas noteikumus.

5.3.	Garantijas termiņa ietvaros pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā tiek novērtēti konstatētie defekti un tiek sastādīts defektu akts, kuru paraksta abas puses. Garantijas termiņa laikā Izpildītājs ar Pasūtītāju pušu saskaņotos termiņos novērš konstatētos Preču defektus vai nepieciešamības gadījumā aizstāj to ar līdzvērtīgu jaunu Preci.

5.4.	Garantijas apliecinājums netiek uzskatīts par saistošu gadījumos, kad defekti radušies Pasūtītāja vai lietotāja vainas dēļ (netiek ievēroti Preču lietošanas noteikumi, apzināta Preču bojāšana, ar garantijas devēju nesaskaņoti remontdarbi) vai neparedzētu apstākļu: dabas stihiju – vētru, plūdu, uguns, terora aktu u.c. radīti bojājumi.

5.5. Norādīt garantijas laiku inventāram ne mazāk kā 2 gadi.

6. Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kas sākās pēc Līguma noslēgšanas un ko nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties, bet ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā būs iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Puse netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.

  - Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma darbības termiņš tiek pārcelts atbilstoši šādu apstākļu darbības laikam vai arī Puses vienojas par Līguma pārtraukšanu.

- Citi noteikumi

  - Līgumu var papildināt, grozīt vai izbeigt, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties. Jebkuras Līguma izmaiņas tiek noformētas rakstveidā un kļūst par šī Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Izpildītājs kavē Preču piegādi ilgāk par desmit dienām, trīs dienas par to iepriekš brīdinot Izpildītāju. Šādā gadījumā Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādejādi radušos zaudējumus.

  - Pasūtītāja kontaktpersona līguma izpildes laikā Jānis Pūce, tālrunis: 27052492, e-pasts:  janis.puce@roja.lv , Izpildītāja kontaktpersona līguma izpildes laikā ____________ .

  - Kontaktpersonu vai rekvizītu maiņas gadījumā Puses apņemas rakstiski par to paziņot otrai Pusei divu darba dienu laikā no izmaiņu iestāšanās brīža.

  - Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpēju sarunu ceļā. Gadījumā, ja Puses viena mēneša laikā nespēj vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) identiskos eksemplāros uz ____ (_____) lapām, no kuriem 1 (viens) glabājas pie Pasūtītāja, bet 1 (viens) pie Izpildītāja.

  - Līgumam ir viens pielikums – Izpildītāja piedāvājums iepirkumā uz _____ (______) lapām.

8. Pušu rekvizīti un paraksti